# Fjernelse af bromthymolblåt med aktivt kul

Formål: at vise, at et miljøfremmed stof kan fjernes ved filtrering gennem aktivt kul.

## Teori

Intermolekylære kræfter, binding og opløselighed.

pH < 0		     pH < 6	                                        pH > 7,6

HIn                                                          HIn-                                                           In2-

Ovenfor kan man se strukturen af bromthymolblåt i forskellige pH områder.

Kemikalier: granuleret aktivt kul, bromthymolblåtopløsning i puffer med absorbans på mellem 1,5 og 2., puffer pH 9 eller pH 4, vat

Udstyr: 10 mL engangssprøjte, 200 mL pipettespids og Parafilm, bægerglas, pipetter (til 0,5 og 1 mL), vægt og vejebåd, stativ og klemme, 10 mL måleglas, spektrofotometer og kuvette.

## Fremgangsmåde

- Fjern stemplet fra engangssprøjten og placér den på stativet, så den står lodret.

- Læg et lille stykke vat i bunden.

- sæt en prop på enden af sprøjten. F.eks. kan en 200 mL pipettespids med Parafilm som pakning bruges.

- Afvej 0,5 g granuleret aktivt kul og hæld det oven på vattet i sprøjten.

- fyld puffer over og lad stå lidt, så det aktive kul kan bundfælde (rør evt. rund med en spatel)

-Der er luft i kullet, så nogle partikler vil ikke falde til bunds. Omrøring hjælper.

- tøm pufferen ud i et bægerglas ved at åbne proppen.

- isæt proppen og skyl igennem igen. Det er ca. 2 mL aktivt kul i sprøjten.

- tilsæt forsigtigt 0,5 mL bromthylmolblåtopløsning med prop på søjlen. Se at den blå væske ligger over materialer.

- opsaml gennemløbet i et 10 mL måleglas ved at proppen af.

- sæt proppen i og tilsæt forsigtigt 1 mL puffer.

- opsaml afløbet i samme 10 mL måleglas som før.

- gentag 10) og 11).

- Aflæs volumen af den opsamlede væske.

- bedøm farven af de ca. 2,5 mL væske

Hvis muligt

- bestem bølgelængden for maksimal absorption ved at tage et absorptionsspektrum i det synlige område.

- Mål absorbansen af den opsamlede væske ved denne bølgelængde.

- mål absorbansen af den oprindelige opløsning eller få den udleveret ved samme bølgelængde

## Datatabel

|  | Før | Efter |
| --- | --- | --- |
| Farve: |  |  |
| lmaks / nm | Vprøve / mL | Aλmaks,før |
|  | 0,5 |  |
|  | Vefter / mL | Aλmaks,efter |

## Efterbehandling

- se på farve og farveintensitet af opløsningerne før og efter den har været i kontakt med aktivt kul, og vurdér om bromthymolblåt er fjernet fra opløsningen.

- hvilken type intermolekylære kræfter er vigtige for binding til aktivt kul?

- se på strukturen af bromthymolblåt. Forudsig ud fra strukturen om bromthymolblåt vil binde til aktivt kul eller blive i vandig opløsning.

- Vil pH have betydning for bindingen?

- sammenlign med observationerne.

- Hvis der er målinger af absorbansen ved 615 nm.

- beregn den samlede stofmængde af bromthylmolblåt i opløsningen før søjlen som

BTBtotal=cbromtymolblåtførϵbromthymolblåt=Aλ,før·Vprøve

- beregn den samlede stofmængde af bromtylmolblåt i opløsningen efter søjlen

BTBefter=cbromtymolblåtefterϵbromthymolblåt=Aλ,efter·Vopsamlet

- Hvor stor en del af bromthymolblåt der blev fjernet af søjlen?

Rensningsgrad=1−cbromthymolblåteftercbromthymolblåtfør·100%=1−BTBefterBTBfør·100%

## Kommentarer

I pilotforsøgene blev ca. 90% fjernet. Hvis der kom mere BTB til, løb det igennem.

Der var ingen forskel på om forsøget blev udført ved pH 4 eller pH 9. Der blev brugt indkøbt puffer fra VWR. Citrat til pH 4 og borat til pH 9.

Forsøgene blev gentaget med 0,8% og 8% NH3. Det virkede lige så godt. Det samme gælder for 0,1 M eddikesyre.

| pH | lmaks / nm |
| --- | --- |
| 9 | 615 |
| 4 | 430 |